Mall – Kontrollplan för: Plank

Information om projektet

- Fastighetshetsbeteckning: Fastigheten 1

- Beräknad byggstart (datum): 2022-09-01

- Planerat färdigställande (datum): 2022-12-01

- Entreprenör: Bygger själv

- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Jonna Jonson. 0700-00 00 00, jonna.jonson@mejladress.se

- Åtgärd: Nybyggnation av plank

- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Jonna Jonson, Byggherre, 0700-00 00 00, jonna.jonson@mejladress.se

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RITAD AV (ARKITEKT) | Frank Cruz | FC | Cruz Arkitekter AB | 0700-00 00 00 | Frank.cruz@mejladress.se |  |
| KONSTRUKTÖR | Frank Cruz | FC | Cruz Arkitekter AB | 0700-00 00 00 | Frank.cruz@mejladress.se |  |

Entreprenörer och utförare

| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bYGGHERRE | Jonna Jonson | JJ | Privatperson | 0700-00 00 00 | Jonna.jonson@mejladress.se |  |

Kontrollpunkter

| VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälfritt djup | Mätning | Svenskt Trä ”Tjäldjupskarta” | Jonna Jonson | Foto | Innan iläggning av dränerande material |  |  |
| Kontrollera att det är dränerande material under plintar | Visuellt | Beskrivning | Jonna Jonson | Foto | Innan montage av plint |  |  |
| Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för | Visuellt | Leverantörsanvisning | Jonna Jonson | I kontrollplan | Innan montage av plint |  |  |
| Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att klara av laster | Visuellt | Svenskt Trä ”Beskrivning, Staket och plank” | Jonna Jonson | I kontrollplan | Vid leverans |  |  |
| Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk | Visuell | Produktblad | Jonna Jonson | Foto | Vid leverans |  |  |
| Kontrollera placering av plank | Mätning | Situationsplan | Jonna Jonson | Foto | Efter montage |  |  |

Relationshandlingar och intyg

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning. 
Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande